Форма опросного листа для согласования параметров вставок электроизолирующих

ТУ 1469-027-05015070-01 и ТУ 1469-031-05015070-2007

| Опросный лист № ____________________ на вставки (муфты) электроизолирующие ТУ 1469-027-05015070-01 и ТУ 1469-031-05015070-2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие положения |  | Изготовитель |  |
|  |  | Наименование проекта |  |
|  |  | Описание места установки |  |
| Расчетные данные |  | Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм |  |
|  |  | Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм |  |
|  |  | Материал примыкающего трубопровода |  |
|  |  | Рабочее давление |  |
|  |  | Климатическое исполнение (нужное отметить) | ”У” от -40 °С до+60 °C ”УХЛ” от -60 ° С до +60 °С |
|  |  | Транспортируемая среда |  |
|  |  | Место установки (надземно или подземно) |  |
|  |  | Количество, шт |  |
| Прочее |  | Наружное покрытие |  |
|  |  | Внутреннее покрытие |  |
|  |  | Разделка сварных кромок концевых патрубков | СТО Газпром 2-2.2-136-2007 |
|  |  | Срок службы |  |
| Допустимые эксплуатационные нагрузки |  | Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам(п.п.6.3.1. и 6.3.2. Временных технических требований ОАО «Газпром» к вставкам (муфтам) электроизолирующим,утв. 28.04.2010) | Категория А- для вставок(муфт) электроизолирующих, выдерживающих повышенные механические нагрузки Категория Б- для вставок(муфт), ограниченными механическими нагрузками. Примечание. Допускается применение вставок (муфт) электроизолирующих категории А взамен вставок категории Б |
| Виды испытаний |  | Неразрушающий контроль сварных соединений | 100% |
|  |  | Испытание внутренним гидравлическим давлением на прочность | Давлением, равным 1,5 рабочего давления(100%) |
|  |  | Проверка электрического сопротивления | При напряжении 500 В постоянного тока на сухом воздухе электрическое сопротивление не менее 100кОм (100%) |
|  |  | Испытание на электрическую прочность | Напряжением 5000 В переменного тока в течение 1 мин. (100%) |
|  |  | Испытание внутренним пневматическим давлением | давлением, равным 0,6±0,2 МПа, в течение 30 мин. (100%) |
|  |  | Проверка толщины и диэлектрической сплошности защитного покрытия | 100% |
| Дополнительно |  | искроразрядник | да |
|  |  | Контрольно-измерительный пункт | да |
| Данные отправителя опросного листа |  |  |  |
| 1 | Название организации |  |  |
| 2 | ФИО заполняющего форму,должность |  |  |
| 3 | Контактный телефон/факс |  |  |
| 4 | Контактный e-mail |  |  |

Примечание: позиции, выделенные цветом, обязательны к заполнению.